REGLERTEKNISK FUNKTIONSBESKRIVNING CO2-RENING

Hybrit AB

| Kund |  |  |  | Teknisk referens |  |  | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hybrit AB |  |  |  | Mikael Sjulgård |  |  | 2020-03-17 |
| Projekt |  |  |  | Dokumentnummer |  |  | Antal sidor |
| Pilotanläggning Hybrit |  |  |  | 2019-000-0 |  |  | 27 |
| Kundkontakt |  |  | Projektnummer | Dokumenttyp |  |  | Antal bilagor |
|  |  |  | 101768 | SPECIFIKATION |  |  | - |
| Rev. | Datum | Ändringsinformation |  |  | Utfört av | Distribuerad till |  |
| 0 | 2019-10-10 | Dokument skapat |  |  | msj |  |  |
| 1 | 2019-11-08 | Preliminär Rev 1 |  |  | msj | ABB/CN/Hybrit |  |
| 2 | 2019-11-21 | Rev 2 |  |  | msj/jos | ABB/CN/Hybrit |  |
| 3 | 2019-12-04 | Rev 3 |  |  | jos | ABB/CN/Hybrit |  |
| 4 | 2019-12-05 | Rev 4 |  |  | jos | ABB/CN/Hybrit |  |
| 5 | 2019-12-09 | Rev 5 |  |  | Jos | ABB/CN/Hybrit |  |
| 6 | 2019-12-11 | Rev 6 |  |  | Jos | ABB/CN/Hybrit |  |
| 7 | 2019-12-18 | Rev 7 |  |  | Jos | ABB/CN/Hybrit |  |
| 8 | 2020-03-17 | Rev 8 |  |  | Jos | ABB/CN/Hybrit |  |

Innehåll

1	Inledning	4

1.1	Allmänt	4

1.2	Gemensamt och definitioner	4

2	Reduktionsgaskrets (toppgaskrets)	5

2.1	Ingående styrda objekt	5

2.1.1	Absorber 347YM100	5

2.1.2	Recirkulering tvättvatten absorber	8

2.1.3	Separator 347SE101	8

2.1.4	By-pass	9

3	MEA-krets	10

3.1	Ingående styrda objekt	10

3.1.1	Värmeväxlare CO2-fattig MEA / CO2-rik MEA 347HE202	11

3.1.2	Stripper 347YM102	11

3.1.3	Återkokare MEA 347HE201	11

3.1.4	Värmeväxlare CO2-fattig MEA / KV 347HE203	15

3.1.5	MEA-pumpar 347PU104/105	16

3.1.6	Filter CO2-fattig MEA 347SE106/107	19

3.1.7	Värmeväxlare sur gas / KV 347HE200	19

3.1.8	Separator sur gas 347SE103	19

3.1.9	Skumdämpning	20

3.1.10	Avstängningsventiler	21

3.1.11	Säkerhetsventiler	28

4	Stödsystem	29

4.1	Ingående styrda objekt	29

4.1.1	Matarvatten	29

4.1.2	Instrumentluft	29

4.1.3	Kvävgasinertisering	30

5	Referenser	34

5.1	Reduktionsgaskrets	34

5.2	MEA-krets	35

5.3	Stödsystem	35

Gulmarkerat avser osäkra/saknade data!

Röd text avser ändringar sedan förra revsion!

Inledning

Denna funktionsbeskrivning avser att ge grundläggande förståelse samt utgöra underlag för programkonstruktion för styrning av CO2- reningen i Hybrit AB’s pilotanläggning i Luleå.

Allmänt

CO2- reningens främsta uppgift är att avskilja CO2 från reduktionsgasen från kompressorn för att tillse att den innehåller rätt halt av CO2 innan den används vidare i processen.

Gemensamt och definitioner

Gemensamt processnödstopp kan aktiveras via fysisk knapp av operatör i kontrollrum. Detta gemensamma processnödstopp har även funktioner i andra delar av anläggningen (Bla. kontrollerad tryckavlastning, tripp kompressorer mm.)
Nödstoppet är i Caloric’s dokumentation benämnt som ”Emergency off”

Ett antal givare/vakter kan även orsaka tripp av reduktionsgaskompressorn 346PU101 (Överrids av 347HS399).

Logiken beskrivs ses i följande logikscheman tillhandahållna av leverantör.

- 5305EMR410_Rev0 Control diagram

- 5305EMR420_Rev0 Logic diagram DCS

- 5305EMR425_Rev0 Logic diagram ESD

- 5305PRM700_Rev3_Interlock&Switch Grid

Externa start och driftförreglingar för objekt definieras enligt följande:

- A-Förregling: Process eller sekvensförregling både vid start och drift.

- B-Förregling: Maskinsäkerhetsförregling både vid start och drift.

- C-Förregling: Säkerhetsförregling för i första hand personsäkerhet både vid start och drift. Gäller i alla driftmoder och kan inte överridas.

- Runint1: Tidsfördröjd driftförregling. Gäller ej vid start. Används för tex. varvtalsvakter och blir giltig efter en inställbar tid som driftförregling.

Generellt gäller för förreglingar att låg signalnivå (false, off etc.) betyder förregling aktiv om inte annat specifikt anges.

Larmsektionering görs enligt följande:

Class = områdesid (tex. 347 för CO2-reningen)

Severity 1000 för stoppande förreglingar och eller sådant som förhindrar produktion. L2 & H2 larmgränser. Larmfärg = Röd

Severity 750 för informativa ej förreglande larm L1, H1 samt default severity på objekt. Larmfärg = Orange

Severity 500 för information som inte på något sätt är kritisk. Kan tex vara L1, H1 gränser som normalt inträffar som en del av normal funktion och fungerar som upplysning till operatör. Larmfärg = Blå

Pneumatiskt eller hydrauliskt styrda On/off ventiler har normalt alltid gränslägen för positionsåterföring om inget annat anges. Dessa ansluts till ventilobjekt som lägeskvittering.

Öppen = Ventilens tagnamn -GSO, -GS1
Stängd = Ventilens tagnamn -GSS, -GS2

Reglerventiler har normalt alltid analog 4-20mA givare för positionsåterföring (0 – 100%) om inget annat anges. Denna signal kopplas till regulator eller i förekommande fall till handstation för visning av ventilens verkliga läge.

Öppen = 100%
Stängd = 0%
Signalnamn = Ventilens tagnamn -GI1

Reduktionsgaskrets (toppgaskrets)

Reduktionsgaskretsen är den krets som innefattar reningen av reduktionsgasen. Reduktionsgaskretsen består av följande delar:

- Absorber

- Recirkulering H20

- Separator reduktionsgas

- By-pass

Ingående styrda objekt

Absorber 347YM100

Reduktionsgas kommer in i botten på absorbern och stiger upp genom absorbern. Reduktionsgasen möter MEA-lösningen som kommer in i toppen på absorbern. MEA-lösningen absorberar huvuddelen av den CO2 som finns i reduktionsgasen och sedan lämnar gasen absorbern i toppen.

Mätningar (AIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 347LI608 | Nivå Absorber | 0 - 100 % | 15 | 20 | 66 | 97 |  |
| 346PI409 | Tryck reduktionsgas från komp. | 0 - 8 bar |  |  |  |  |  |
| 347PD303 | Difftryck absorber | 0 – 200mbar |  |  | 75 | 125 |  |

Vakter (DIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Gränsvärde |
| --- | --- | --- |
| 347LS301 | Låg nivå tvättsteg absorber |  |

Vakter via säkerhetssystem (SDInBool):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Gränsvärde | SIL |
| --- | --- | --- | --- |
| 347LZ302 | Hög Nivå absorber | 97 | 1 |
| 347LZ300 | Låg Nivå absorber | 5 | 2 |

Nyckelbrytare i kontrollrum (SDInBool):

| Objekt/Signal | Beskrivning | SIL |
| --- | --- | --- |
| 347HS399 | Överkoppling förreglingar reduktionsgaskompressor 346PU101 | 2 |

Dessa objekt förreglar:

347LS301 förreglar:

- Recirkulationspump tvättvatten absorber, 347PU108.

347LZ302 förreglar:

- Avstängningsventil matarvatten, 347SV509.

347LZ300 förreglar:

- Avstängningsventiler för CO2-rik MEA, 347SV672 och 347SV673

- Nivåregulator absorber, 347LC608.

347LI608

- Flödesregulator för flöde av CO2-fattig MEA till absorber 347FC667

- MEA-pumpar 347PU104 och 347PU105

- Avstängningsventil för 347SV671 CO2-fattig MEA till absorber

- Avstängningsventiler för CO2-rik MEA, 347SV672 och 347SV673

- Avstängningsventil för CO2-fattig MEA från återkokaren 347SV674

- Reduktionsgaskompressor 346PU101 (H2-gränsvärde, Överrids av 347HS399)

347HS399

- TRUE överrider alla förreglingar från CO2-reningen som trippar reduktionsgaskompressor 346PU101. Denna brytare används när CO2-reningen är urkopplad ur processgasflödet mha. handventiler och vänd-åttor för att möjliggöra drift av anläggningen utan CO2-rening.

347LC608

Vätskenivån i absorberns skall hålla en viss nivå för att undvika gasgenomslag till strippern. Nivån mäts av 347LI608 och regleras av PI-regulatorn 347LC608. Regulatorns utsignal styr öppningsgraden för reglerventilen 347RV608. Öppnar ventilen ökar flödet av CO2-rik MEA till strippern och nivån i absorbern sjunker. Flödet drivs av tryckskillnad mellan absorber och stripper (ingen pump). 347RV608 är utrustad med en magnetventil för tvångsstängning, 347RV608_MV1.

Utsignalområde 0-100 %. 
Internt börvärde 20 %
Direkt regulator (MV>SP öka utsignal, MV<SP minska utsignal).

Förreglingar 347LC608 (PID01):

| Objekt/signal | Beskrivning | IB | IBRef |
| --- | --- | --- | --- |
| 347RV608_MV1 | Säkerhetssystem | IB1 | 0,0 |
| 271LC608-IBGrp | Förreglingsgrupp | IB2 | 0,0 |

Förreglingsgrupp 271LC608-IBGrp:

| Objekt/signal | Beskrivning | IB |
| --- | --- | --- |
| Dummy-PF_N | Generellt elavbrott | 1 |
| 347LI608_L2 | Nivå Absorber | 2 |
| 347PI306_L2 | Tryck reduktionsgas e. separator | 3 |
| 347PI311_H2 | Tryck efter stripper | 4 |
| 347PI517_H2 | Tryck Återkokare MEA | 5 |
| 347LZ300 | Låg nivå absorber | 6 |
| 347XI308_L2 | Lågt diff.tryck tvättad gas / sur gas | 7 |
| 347TI312_H2_N | 347TI312 ≥ H2 Surgas e.HE200 | 8 |
| 347LZ313 | Separator surgas | 9 |
| 347LI608_H2_N | 347LI608 ≥ H2 Absorber | 10 |
| 347TI307_H2_N | 347TI307 ≥ H2 Red.gas eft.sep | 11 |
| 347LI508_H2_N | 347LI508 ≥ H2 Återkokare MEA | 12 |
| 261PZ330 | 261PZ330 Lågt tryck instr.luft | 13 |

Vid uppstart är det nödvändigt med tryck från antingen reduktionsgas eller kvävgas för att driva vätskan från absorbern vidare till stripper och återkokare.

Utsignal magnetventiler:

| Objekttyp | Objekt/signal | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| SDOutBool | 347RV608_MV1 | Blockeringsventil |

SIL-klassad säkerhetskrets för 347RV608 (Förreglas till stängd):

Hög nivå återkokare MEA 347LZ329 (ingång FALSE) stänger 347RV608_MV1 (utgång FALSE).

Processnödstop 308HZ300/301 (ingång FALSE) stänger 347RV608_MV1 (utgång FALSE).

Utvärderad förreglingsgrupp 271LC608-IBGrp stänger 347RV608_MV1 (utgång FALSE). Ej SIL!

Recirkulering tvättvatten absorber

Sluttvättning av gasen för att undvika MEA-slip sker i ett tvättsteg i toppen av absorbern. Cirkulationspump 347PU108 cirkulerar vatten för utspädningen. I denna krets tillsätts nytt matarvatten för att kompensera för den förlust som sker i systemet. Detta regleras av krets 347LC508.

Vakter (DIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Gränsvärde |
| --- | --- | --- |
| 347FS344 | Flöde vattencirkulation | 1400 kg/h |

347PU108

| Objekttyp | Ställverksgupp | Effekt | Styrområde | Hastighet/Kapacitet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | DOL | 1,05 kW | On/off | 2885 RPM |

Drift & startförreglingar för 347PU108:

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 308HZ300/301 | Processnödstopp |  |  | X |  |
| 347LS301 | Låg nivå tvättsteg absorber |  | X |  |  |

Separator 347SE101

Gasen från absorbern passerar separatorn för att avskilja vatten och aerosoler innan gasen kan användas vidare. Gasens tryck och temperatur mäts efter separatorn.

Mätningar (AIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 347TI307 | Temp. reduktionsgas e. separator | 0 - 100 C |  |  | 55 | 65 |  |

Mätningar via säkerhetssystem (SDInReal):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 347PI306 | Tryck reduktionsgas e. separator | 0 - 8 bar | 2,5 | 2,7 |  |  | 1 |

Vakter via säkerhetssystem (SDInBool):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Gränsvärde | SIL |
| --- | --- | --- | --- |
| 347LS305 | Hög nivå separator reduktionsgas |  | 1 |

Beräknade värden i säkerhetssystem (SDReal?)

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 347XI308 | Diff.tryck tvättad gas / sur gas | -1 – 5 bar | 1 | 1,25 |  |  | 1 |

Differenstrycket mellan gastryck i absorber och gastryck i stripper beräknas i säkerhetssystem som:

347XI308 = (347PI306 – 347PI311)

Dessa objekt förreglar:

347PI306_L2 förreglar:

- Avstängningsventiler för CO2-rik MEA, 347SV672 och 347SV673

- Nivåregulator absorber, 347LC608.

347TI307_H2 förreglar:

- Reduktionsgaskompressor 346PU101 (Överrids av 347HS399)

347LS305 förreglar:

- Reduktionsgaskompressor 346PU101 (Överrids av 347HS399)

347XI308_L1 förreglar:

- Avstängningsventiler för CO2-rik MEA, 347SV672 och 347SV673

By-pass

Ett delflöde av inkommande reduktionsgasflöde till absorbern leds av för att kunna reglera CO2-halten i den färdigbehandlade gasen.

Mätningar (AIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 347FI304 | Flöde reduktionsgas bypass | 0 – 600 Nm3/h |  |  |  |  |  |
| 347QI500 | CO2-analys renad gas | 0-5 vol. % |  |  |  |  |  |

347QC500

Halten mäts av 347QI500 och regleras av PI-regulator 347QC500. Regulatorns utsignal styr öppningsgraden för reglerventil 347RV500. När 347RV500 öppnar ökar flödet av otvättad reduktionsgas och CO2-halten går upp.

Utsignalområde 0-100 %. 
Internt börvärde 2 vol. %
Insignalområde 0-5 vol. %
Rev. regulator (MV<SP öka utsignal, MV>SP minska utsignal).

Förreglingar 347QC500 (PID01):

| Objekt/signal | Beskrivning | IB | IBRef |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CO2-tvätt ej i drift (1L/5.6) | IB1 | 100,0 |

Mätningar (AIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 347FI304 | Flöde reduktionsgas bypass | 0 – 600 Nm3/h |  |  |  |  |  |
| 347QI500 | CO2-analys renad gas | 0-5 vol. % |  |  |  |  |  |

MEA-krets

MEA-kretsen hanterar och återvinner MEA-lösningen som samlat upp CO2 från reduktionsgasen i absorbern. MEA-kretsen består av följande delar:

- Värmeväxlare CO2-fattig MEA / CO2-rik MEA

- Stripper

- Återkokare

- Värmeväxlare CO2-fattig MEA / KV

- MEA-pumpar

- Filter CO2-fattig MEA

- Värmeväxlare sur gas / KV

- Separator sur gas

- Skumdämpning

- Säkerhetsventiler

Ingående styrda objekt

Värmeväxlare CO2-fattig MEA / CO2-rik MEA 347HE202

Uppvärmning av CO2-rik MEA för att hålla rätt temperatur in i strippern, 99 C. Handventil 347HV605 används för att leda en del av det CO2-rika MEA-flödet förbi värmeväxlaren och man kan därmed finjustera temperaturen in i strippern.

Mätningar (AIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 347PI322 | Tryck CO2-rik MEA före VVX | 0 - 10 bar |  |  |  |  |  |
| 347PI332 | Tryck CO2-fattig MEA före VVX | 0 – 6 bar |  |  |  |  |  |

Stripper 347YM102

Strippern har en arbetstemperatur om 120 C. Genom tillförsel av ånga till strippern uppnås denna temperatur och MEA-lösningen kan då släppa CO2. Den nu CO2-fattiga MEA-lösningen lämnar strippern i botten och fortsätter i MEA-kretsen och används igen i absorbern. CO2 lämnar strippern i toppen genom en demister för avskiljning av fukt.

Mätningar (AIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 347TI310 | Temp. efter stripper | 0 - 200 C |  | 110 |  |  |  |
| 347TI324 | Temp. före strpper | 0 - 200 C |  |  |  |  |  |
| 347PI311 | Tryck efter stripper | 0 - 4 bar |  |  | 1,5 | 1,8 | a |

Dessa objekt förreglar:

347PI311 förreglar:

- Magnetventil för reglerventil 271RV576 för tillförsel av ånga till återkokare, 271RV576_MV1

- Avstängningsventiler för CO2-rik MEA, 347SV672 och, 347SV673

- Avstängningsventil CO2-fattig MEA 347SV674

- Flödesregulator ångflöde återkokare, 271FC576

- Nivåregulator absorber, 347LC608.

Återkokare MEA 347HE201

Återkokaren tillgodoser behovet av uppvärmning av MEA innan strippern genom att reglera utgående CO2-temperatur från strippern.

Mätningar (AIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 347PI517 | Tryck Återkokare MEA | 0 - 4 bar | 0,2 | 0,7 | 1,0 | 1,2 |  |
| 347LI508 | Nivå Återkokare MEA | 0 - 100 % | 10 | 20 | 90 | 95 |  |
| 271PD576 | Diff.tryck LT Ånga |  |  |  |  |  |  |
| 271XI576 | Beräkning ångflöde återkokare |  |  |  |  |  |  |

Ångflöde till återkokare beräknas som:

Beräkning utifrån diff.tryck med kompensering för ångtryck och ångtemperatur. Kompletteras med beräkning senare.

271XI576 = (271TI332, 271PI334, 271PD576)

Vakter via säkerhetssystem (SDInBool):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Gränsvärde | SIL |
| --- | --- | --- | --- |
| 347LZ329 | Hög nivå återkokare MEA | 95% | 1 |

Dessa objekt förreglar:

347PI517 förreglar:

- MEA-pumpar 347PU104 och 347PU105

- ESD-magnetventil för reglerventil 347RV667 för flöde av CO2-fattig MEA till absorber, 347RV667_MV1 och flödesregulator 347FC667

- Avstängningsventil för 347SV671 CO2-fattig MEA till absorber

- Avstängningsventiler för CO2-rik MEA från absorber 347SV672 och 347SV673

- Avstängningsventil för CO2-fattig MEA från återkokaren 347SV674

- Avstängningsventiler för kvävgas till återkokaren 254SV547, 254SV548 och 254SV549

- Nivåregulator absorber 347LC608.

347LI508 förreglar:

- MEA-pumpar 347PU104 och 347PU105

- Magnetventil för reglerventil 347RV667 för flöde av CO2-fattig MEA till absorber, 347RV667_MV1 och flödesregulator 347FC667

- Avstängningsventil för 347SV671 CO2-fattig MEA till absorber

- Avstängningsventil för CO2-fattig MEA från återkokaren 347SV674

- Avstängningsventil för matarvatten 347SV509

- Reduktionsgaskompressor 346PU101 (H2-gräns, Överrids av 347HS399)

347LZ329 förreglar:

- Magnetventil för reglerventil 347RV608 för nivå i absorber, 347RV608_MV1 och nivåregulator 347LC608

347TC310

Temperaturen regleras med kaskadreglering av ångflödet in i återkokaren. Temperaturen på utgående sur gas från strippern mäts med 347TI310 och regleras av PI-regulatorn 347TC310. Regulatorns utsignal sätter börvärdet för flödesregulatorn för ångflöde in i återkokaren, 271FC576. Ökas börvärdet till flödesregulatorn ökar ångflödet och temperaturen efter strippern.

Utsignalområde 0-3000 kg/h. 
Internt börvärde 117 C
Ärvärdesområde: 0-200 C
Rev. regulator (MV<SP öka utsignal, MV>SP minska utsignal).

271FC576

Flödesregulatorn 271FC576 får börvärde från utsignal på 347TC310. Flödet beräknas av 271XI576 och regleras av PI-regulatorn 271FC576. Regulatorn styr öppningsgraden på reglerventilen 271RV576. Öppnar ventilen ökar flödet av ånga genom återkokaren. 271RV576 är utrustad med en magnetventil för tvångsstängning, 271RV576_MV1.

Utsignalområde 0-100 %. 
Externt börvärde Utsignal från 347TC310
Ärvärdesområde 0-3000 kg/h
Rev. regulator (MV<SP öka utsignal, MV>SP minska utsignal).

271FC576 (PID01) inklusive förreglingar:

| Objekt/signal | Beskrivning | IB | IBRef |
| --- | --- | --- | --- |
| 271RV576-MV1 | 271RV576-MV1 Säkerhetssystem | IB1 | 0,0 |
| 308HZ300/301 | Processnödstopp | IB2 | 0,0 |
| 271FC576-IBGrp | 271FC576-IBGrp Gruppförregling | IB3 | 0,0 |

Förreglingsgrupp 271FC576-IBGrp:

| Objekt/signal | Beskrivning | IB |
| --- | --- | --- |
| Dummy-PF_N | Generellt elavbrott | 1 |
| 347PI311_H2_N | 347PI311 ≥ H2 Efter stripper | 2 |
| 347PI517_H2_N | 347PI517 ≥ H2 Återkokare MEA | 3 |
| 347LI508_L2_N | 347LI508 ≤ L2 Återkokare MEA | 4 |
| 347TI579_H2_N | 347TI579 ≥ H2 Temp Lean MEA Utlopp | 5 |
| 347TI312_H2_N | 347TI312 ≥ H2 Temp surgas e.HE200 | 6 |
| 347LZ313 | 347LZ313 Nivå separator surgas | 7 |
| 347TI307_H2_N | 347TI307 ≥ H2 Red.gas eft.sep | 8 |
| 347LI508_H2_N | 347LI508 ≥ H2 Återkokare MEA | 9 |
| 261PZ330 | 261PZ330 Lågt tryck instr.luft | 10 |

Utsignal magnetventiler:

| Objekttyp | Objekt/signal | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| DOS | 271RV576_MV1 | Blockeringsventil |

Förreglingar för 271RV576 (Förreglas till stängd):

Utvärderad förreglingsgrupp 271FC576-IBGrp stänger 271RV576_MV1 (utgång FALSE).
Processnödstopp 308HZ300/301 stänger 271RV576_MV1 (utgång FALSE).

347LC508

Nivån i återkokaren styrs genom reglering av tillförsel av matarvatten till absorbern. Nivån mäts med 347LI508 och regleras med PI-regulatorn 347LC508. Regulatorn styr doseringspump 271PU111 via utsignal 4 – 20 mA (Se funktionsbeskrivning spädvatten) Reglerventilen 347RV508 får utsignal 100% vid utsignal större än 0% från 347LC508 (Öppnar fullt vid dosering). 347RV508 är utrustad med en magnetventil för tvångsstängning, 347RV508_MV1.

Utsignalområde 0-100 %.
Internt börvärde 50 %
Ärvärdesområde 0-100 %
Rev. regulator (MV<SP öka utsignal, MV>SP minska utsignal).

Förreglingar för 347LC508 (PID01):

| Objekt/signal | Beskrivning | IB | IBRef |
| --- | --- | --- | --- |
| 347LI508_H1 | Nivå Återkokare MEA | IB1 | 0,0 |
| 347RV508_MV1 | Reglerventil blockerad | IB2 | 0,0 |
| 347SV509_GSO | 347SV509 ej öppen | IB3 | 0,0 |

Utsignal magnetventiler:

| Objekttyp | Objekt/signal | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| DOS | 347RV508_MV1 | Blockeringsventil |

Förreglingar för 347RV508 (Förreglas till stängd):

Hög nivå i återkokaren, 347LI508_H1, stänger 347RV508_MV1 (utgång FALSE).

Samma order som öppnar/stänger 347RV508_MV1 startar/stoppar även späd/matarvattenpumpen 271PU111 via digital utgång 271PU111_START (Se funktionsbeskrivning spädvatten)

Värmeväxlare CO2-fattig MEA / KV 347HE203

MEA-lösningen behöver kylas ned till 40 C innan den kan tillföras absorbern. Temperaturen hos MEA-lösningen regleras efter värmeväxlaren genom att styra kylvattenflödet.

Mätningar (AIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 347TI579 | Temp. CO2-fattig MEA Utlopp | 0-100 C |  |  | 50 | 60 |  |

Mätningar via säkerhetssystem (SDInReal):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 347TI338 | Temp. CO2-fattig MEA-kylare utlopp | 0-100 C |  |  | 50 | 70 | 2 |

Dessa objekt förreglar:

347TI579 förreglar:

- Flödesregulator ångflöde återkokare 271FC576

347TI338 förreglar

- Magnetventil för reglerventil 347RV667 för flöde av CO2-fattig MEA till absorber, 347RV667_MV1 och flödesregulator 347FC667

- MEA-pumpar 347PU104 och 347PU105

- Avstängningsventil för 347SV671 CO2-fattig MEA till absorber

- Avstängningsventil för CO2-fattig MEA från återkokaren 347SV674-MV1

347TC579

Temperaturen mäts med 347TI579 och regleras av PI-regulatorn 347TC579. Regulatorn styr öppningsgraden för reglerventilen 347RV579 som är placerad på kylvattenledningen efter värmeväxlaren. Öppnar ventilen ökar flödet av kylvatten genom värmeväxlaren och därmed sjunker temperaturen på MEA.

Utsignalområde 0-100 %. 
Internt börvärde 40 C
Direkt regulator (MV<SP öka utsignal, MV>SP minska utsignal).

Förreglingar 347FC667 (PID01):

| Objekt/signal | Beskrivning | IB | IBRef |
| --- | --- | --- | --- |
| 347PU104/105_DRFT_N | MEA-pumpar ej i drift | IB1 | 10 |

MEA-pumpar 347PU104/105

Pump 347PU104 (MEA Pump A) tryckhöjer MEA-cirkulation från stripper till absorber till cirka 7 bar. Pump 347PU105 (MEA Pump B) ligger i stand-by. Om PU104 stannar och PU105 är redo för start startar PU105 automatiskt (automatisk pumpväxling vid fel). Lämpligen används pumpväxlingsobjektet AMEPA01 för denna funktion.

347PU104

| Objekttyp | Ställverksgupp | Effekt | Styrområde | Hastighet/Kapacitet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | DOL | 15 kW | On/off | 2960 RPM |

347PU105

| Objekttyp | Ställverksgupp | Effekt | Styrområde | Hastighet/Kapacitet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | DOL | 15 kW | On/off | 2960 RPM |

Förreglingar för 347PU104 och 347PU105:

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 308HZ300/301 | Processnödstopp |  |  | X |  |
| Dummy-PF | Generellt elavbrott |  |  | X |  |
| 347TI312_H2_N | 347TI312 ≥ H2 Surgas e.HE200 |  | X |  |  |
| 347LZ313 | Separator surgas |  | X |  |  |
| 347TI307_H2_N | 347TI307 ≥ H2 Red.gas eft.sep |  | X |  |  |
| 347LI508_H2_N | 347LI508 ≥ H2 Återkokare MEA |  | X |  |  |
| 261PZ330 | 261PZ330 Lågt tryck instr.luft |  | X |  |  |
| 347SV674-GSO | 347SV674 ej öppen |  | X |  |  |
| 347LI608_H2 | Nivå Absorber |  | X |  |  |
| 347PI517_L1 | Tryck Återkokare MEA |  | X |  |  |
| 347LI508_L2 | Nivå Återkokare MEA |  | X |  |  |
| 347TI338_H2 | Temp. CO2-fattig MEA-kylare utlopp |  | X |  |  |
| 347FI667_L2 | Flöde CO2-fattig MEA till absorber |  |  |  | 10 s |
| 347PD339_L2 | Diff.tryck CO2-fattig MEA till absorber |  | X |  |  |

Förreglingen 347PI517_L1 gäller endast när kvävgasinerisering av strippern ej genomförts eller att trycket i stripper/reboiler faller under 0,1bar.

Dessa objekt förreglar:

MEA-pumpar 347PU104 och 347PU105 förreglar:

- Vid overload eller no run feedback från en pump skall växling ske till den andra pumpen. Om driftsignal från båda pumparna saknas längre än 5s så förreglas reduktionsgaskompressor 346PU101 (Överrids av 347HS399)

Mätningar (AIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 347FI667 | Flöde CO2-fattig MEA till absorber | 0 – 25 m3/h | 11,6 | 13,3 |  |  |  |

Mätningar via säkerhetssystem (SDInReal):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 347PD339 | Diff.tryck CO2-fattig MEA till absorber | 0 – 250 mbar | 50 | 100 |  |  | 2 |

Dessa objekt förreglar:

347FI667 förreglar:

- Avstängningsventil för 347SV671 CO2-fattig MEA till absorber

- Avstängningsventil för CO2-fattig MEA från återkokaren 347SV674

347PD339 förreglar:

- Avstängningsventil för 347SV671 CO2-fattig MEA till absorber

- Avstängningsventil för CO2-fattig MEA från återkokaren 347SV674

347FC667

MEA-flöde till absorbern styrs för att garantera att ett konstant flöde och därmed tillse en jämn belastning för absorbern.

Flödet mäts med 347FI667 och regleras av PI-regulator 347FC667. Regulatorns utsignal styr öppningsgraden för reglerventilen 347RV667. Öppnar ventilen ökar flödet av CO2-fattig MEA till absorbern. 347RV667 är utrustad med en magnetventil för tvångsstängning, 347RV667_MV1.

Utsignalområde 0-100 %. 
Internt börvärde 16,6 m3/h
Rev. regulator (MV<SP öka utsignal, MV>SP minska utsignal).

Förreglingar 347FC667 (PID01):

| Objekt/signal | Beskrivning | IB | IBRef |
| --- | --- | --- | --- |
| 347RV667_MV1 | Säkerhetssystem | IB1 | 0,0 |
| 271FC667-IBGrp | 271FC667-IBGrp Förreglingsgrupp | IB2 | 0,0 |

Förreglingsgrupp 271FC667-IBGrp:

| Objekt/signal | Beskrivning | IB |
| --- | --- | --- |
| 308HZ300/301 | Processnödstopp | 1 |
| Dummy-PF | Generellt elavbrott | 2 |
| 347TI312_H2_N | 347TI312 ≥ H2 Surgas e.HE200 | 3 |
| 347LZ313 | Separator surgas | 4 |
| 347TI307_H2_N | 347TI307 ≥ H2 Red.gas eft.sep | 5 |
| 347LI508_H2_N | 347LI508 ≥ H2 Återkokare MEA | 6 |
| 261PZ330 | 261PZ330 Lågt tryck instr.luft | 7 |
| 347LI608_H2 | Nivå Absorber | 8 |
| 347PI517_L1 | Tryck Återkokare MEA | 9 |
| 347LI508_L2 | Nivå Återkokare MEA | 10 |
| 347TI338_H2 | Temp. CO2-fattig MEA-kylare utlopp | 11 |
| 347FI667_L2 | Flöde CO2-fattig MEA till absorber | 12 |
| 347PD339_L2 | Diff.tryck CO2-fattig MEA till absorber | 13 |

Utsignal magnetventiler:

| Objekttyp | Objekt/signal | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| SDOutBool | 347RV667_MV1 | Blockeringsventil |

SIL-klassad säkerhetskrets för 347RV667 (Förreglas till stängd):

Lågt differenstryck CO2-fattig MEA till absorber, 347PD339_L2 stänger 347RV667_MV1 (utgång FALSE).

Processnödstopp 308HZ300/301 stänger 347RV667_MV1 (utgång FALSE).

Utvärderad förreglingsgrupp 271FC667-IBGrp stänger 347RV667_MV1 (utgång FALSE) Ej SIL!

Filter CO2-fattig MEA 347SE106/107

Uppskattningsvis 10% av totala flödet av MEA-lösningen passerar genom MEA-filter A eller MEA-filter B. Flödet till filtren kan justeras manuellt genom 347HV620. Flödet genom filtren mäts med lokal flödesindikering 347FI355.

Värmeväxlare sur gas / KV 347HE200

Nedkylning av varm gas genom växling mot kylvatten för att kondensera vatten från gaserna. Temperaturen hos den varma gasen regleras genom att styra kylvattenflödet genom värmeväxlaren.

Mätningar (AIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 347TI312 | Temp. sur gas | 0-100 C |  |  | 50 | 60 |  |

Dessa objekt förreglar:

347TI312_H2 förreglar:

- Reduktionsgaskompressor 346PU101 (Överrids av 347HS399)

347TC312

Temperaturen mäts med 347TI312 och regleras av PI-regulatorn 347TC312. Regulatorn styr öppningsgraden för reglerventilen 347RV312 som är placerad på kylvattenledningen efter värmeväxlaren. Öppnar ventilen ökar flödet av kylvatten genom värmeväxlaren och därmed sjunker temperaturen på den sura gasen.

Utsignalområde 0-100 %. 
Internt börvärde 40 C
Direkt regulator (MV<SP öka utsignal, MV>SP minska utsignal).

Förreglingar för 347TC312 (PID01):

| Objekt/signal | Beskrivning | IB | IBRef |
| --- | --- | --- | --- |
| 347PC517_OutEqLL_N | Utsignal ≤ min.gräns | IB1 | 10,0 |

Separator sur gas 347SE103

Separering av gas och kondensat, från sumpen leds kondensatet tillbaka till MEA-kretsen efter att den passerat en kondensatfälla.

Vakter (DIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Gränsvärde |
| --- | --- | --- |
| 347LZ313 | Nivå separator sur gas |  |

Detta objekt förreglar:

347LZ313 förreglar:

- Magnetventil för reglerventil 271RV576 för flöde av ånga till återkokaren, 271RV576_MV1 och flödesregulator 271FC576

- Reduktionsgaskompressor 346PU101 (Överrids av 347HS399)

347PC517

Trycket i återkokaren/stripper skall hållas konstant genom reglering av flöde av sur gas efter separatorn. Trycket mäts med 347PI517 och regleras av PI-regulatorn 347PC517. Regulatorn styr öppningsgraden för reglerventilen 347RV517, som är placerad efter gasseparatorn. Öppnar ventilen minskar trycket i kretsen och därmed i återkokaren.

Utsignalområde 0-100 %. 
Internt börvärde 1,05 bar
Direkt regulator (MV<SP öka utsignal, MV>SP minska utsignal).

Skumdämpning

Dosering av skumdämpande medel kan ske före absorbern och strippern. Skumdämpande medel förvaras i Skumdämpare 347TA001.

Vakter (DIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Gränsvärde |
| --- | --- | --- |
| 347LS350 | Låg nivå skumdämpare | 10 L |

Skumdämpande medel doseras genom manuell öppning (från styrsystem) av ventil 347SV661 för absorbern eller 347SV665 för strippern. När någon av dessa ventiler öppnas startar pumpen 347PU109 automatiskt.

347PU109

| Objekttyp | Ställverksgupp | Effekt | Styrområde | Hastighet/Kapacitet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | DOL | 0,18 kW | On/off | 1405 RPM |

Externa startorder i driftmode auto för 347PU109

| Objekt/Signal | Beskrivning | Gränsvärde |
| --- | --- | --- |
| 347SV661_GSO | Ventil Skumdämpare till Absorber öppen |  |
| 347SV665_GSO | Ventil Skumdämpare till Stripper öppen |  |

Start- och driftförreglingar för 347PU109:

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 308HZ300/301 | Processnödstopp |  |  | X |  |
| Dummy-PF | Generellt elavbrott |  |  | X |  |
| 347LS350 | Låg nivå skumdämpare |  | X |  |  |
| 347SV661/665_GSO | Avstängningsventiler skumdämpare till absorber ej öppna |  | X |  |  |
| 347LI608_L2 | Nivå Absorber |  | X |  |  |
| 347PI306_L2 | Tryck reduktionsgas e. separator |  | X |  |  |
| 347PI311_H2 | Tryck efter stripper |  | X |  |  |
| 347PI517_H2 | Tryck Återkokare MEA |  | X |  |  |
| 347LZ300 | Låg nivå absorber |  | X |  |  |
| 347XI308_L2 | Lågt diff.tryck tvättad gas / sur gas |  | X |  |  |
| 347TI312_H2_N | 347TI312 ≥ H2 Surgas e.HE200 |  | X |  |  |
| 347LZ313 | Separator surgas |  | X |  |  |
| 347LI608_H2_N | 347LI608 ≥ H2 Absorber |  | X |  |  |
| 347TI307_H2_N | 347TI307 ≥ H2 Red.gas eft.sep |  | X |  |  |
| 347LI508_H2_N | 347LI508 ≥ H2 Återkokare MEA |  | X |  |  |
| 261PZ330 | 261PZ330 Lågt tryck instr.luft |  | X |  |  |

Avstängningsventiler

347SV661

| Objekttyp | Objekt/signal | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| VAL | 347SV661 | Skumdämpare till absorber |

Avstängningsventil 347SV661 stänger flödet från skumdämpningen till absorbern vid givna förreglingsvillkor. 347SV661 ger startorder till pumpen för skumdämpande medel, 347PU109, när ventilen når öppet läge och pumpen ligger i automatik.

Dosering av skumdämpande medel skall ske under 60 s. Doseringen stoppas (förreglas) genom en pulsad signal på 5 s, benämnd 347SV661_ DOSERTID.

Förreglingar för 347SV661 (Förreglas till stängd):

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 308HZ300/301 | Processnödstopp |  |  | X |  |
| Dummy-PF | Generellt elavbrott |  |  | X |  |
| 347LS350 | Låg nivå skumdämpare |  | X |  |  |
| 347PU109_E1Tripp | Pump skumdämpare ej redo för start |  | X |  |  |
| 347SV665_GSS | 347SV665 ej stängd |  | X |  |  |
| 347SV661_DOSERTID | Tid för dosering uppnådd |  | X |  |  |
| 347LI608_L2 | Nivå Absorber |  | X |  |  |
| 347PI306_L2 | Tryck reduktionsgas e. separator |  | X |  |  |
| 347PI311_H2 | Tryck efter stripper |  | X |  |  |
| 347PI517_H2 | Tryck Återkokare MEA |  | X |  |  |
| 347LZ300 | Låg nivå absorber |  | X |  |  |
| 347XI308_L2 | Lågt diff.tryck tvättad gas / sur gas |  | X |  |  |
| 347TI312_H2_N | 347TI312 ≥ H2 Surgas e.HE200 |  | X |  |  |
| 347LZ313 | Separator surgas |  | X |  |  |
| 347LI608_H2_N | 347LI608 ≥ H2 Absorber |  | X |  |  |
| 347TI307_H2_N | 347TI307 ≥ H2 Red.gas eft.sep |  | X |  |  |
| 347LI508_H2_N | 347LI508 ≥ H2 Återkokare MEA |  | X |  |  |
| 261PZ330 | 261PZ330 Lågt tryck instr.luft |  | X |  |  |

Detta objekt förreglar:

347SV661 förreglar:

- 347PU109

347SV665

| Objekttyp | Objekt/signal | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| VAL | 347SV665 | Skumdämpare till stripper |

Avstängningsventil 347SV665 stänger flödet från skumdämpningen till stripper vid givna förreglingsvillkor. 347SV665 ger startorder till pumpen för skumdämpande medel, 347PU109, när ventilen når öppet läge och pumpen ligger i automatik.

Dosering av skumdämpande medel skall ske under 60 s. Doseringen stoppas (förreglas) genom en pulsad signal på 5 s, benämnd 347SV665_ DOSERTID.

Förreglingar för 347SV665 (Förreglas till stängd):

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 308HZ300/301 | Processnödstopp |  |  | X |  |
| Dummy-PF | Generellt elavbrott |  |  | X |  |
| 347LS350 | Låg nivå skumdämpare |  | X |  |  |
| 347PU109_E1Tripp | Pump skumdämpare ej redo för start |  | X |  |  |
| 347SV661_GSS | 347SV661 ej stängd |  | X |  |  |
| 347SV665_DOSERTID | Tid för dosering uppnådd |  | X |  |  |
| 347LI608_L2 | Nivå Absorber |  | X |  |  |
| 347PI306_L2 | Tryck reduktionsgas e. separator |  | X |  |  |
| 347PI311_H2 | Tryck efter stripper |  | X |  |  |
| 347PI517_H2 | Tryck Återkokare MEA |  | X |  |  |
| 347LZ300 | Låg nivå absorber |  | X |  |  |
| 347XI308_L2 | Lågt diff.tryck tvättad gas / sur gas |  | X |  |  |
| 347TI312_H2_N | 347TI312 ≥ H2 Surgas e.HE200 |  | X |  |  |
| 347LZ313 | Separator surgas |  | X |  |  |
| 347LI608_H2_N | 347LI608 ≥ H2 Absorber |  | X |  |  |
| 347TI307_H2_N | 347TI307 ≥ H2 Red.gas eft.sep |  | X |  |  |
| 347LI508_H2_N | 347LI508 ≥ H2 Återkokare MEA |  | X |  |  |
| 261PZ330 | 261PZ330 Lågt tryck instr.luft |  | X |  |  |

Detta objekt förreglar:

347SV665 förreglar:

- 347PU109

347SV671

| Objekttyp | Objekt/signal | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| VAL | 347SV671 | Avstängningsventil CO2-fattig MEA till absorbern |

Avstängningsventil 347SV671 stänger inkommande flöde av CO2-fattig MEA till absorbern vid givna förreglingsvillkor.

Förreglingar för 347SV671 (Förreglas till stängd):

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 347SV671_MV1 | Säkerhetssystem |  |  | X |  |
| Dummy-PF | Generellt elavbrott |  | X |  |  |
| 347TI312_H2_N | 347TI312 ≥ H2 Surgas e.HE200 |  | X |  |  |
| 347LZ313 | Separator surgas |  | X |  |  |
| 347TI307_H2_N | 347TI307 ≥ H2 Red.gas eft.sep |  | X |  |  |
| 347LI508_H2_N | 347LI508 ≥ H2 Återkokare MEA |  | X |  |  |
| 261PZ330 | 261PZ330 Lågt tryck instr.luft |  | X |  |  |
| 347LI608_H2 | Nivå Absorber |  | X |  |  |
| 347PI517_L1 | Tryck Återkokare MEA |  | X |  |  |
| 347LI508_L2 | Nivå Återkokare MEA |  | X |  |  |
| 347TI338_H2 | Temp. CO2-fattig MEA-kylare utlopp |  | X |  |  |
| 347FI667_L2 | Flöde CO2-fattig MEA till absorber |  | X |  |  |

Förreglingen 347PI517_L1 gäller endast när kvävgasinertisering av strippern ej genomförts eller att trycket i stripper/reboiler faller under 0,1bar.

SIL-klassad säkerhetskrets för 347SV671 (Förreglas till stängd):

Lågt differenstryck CO2-fattig MEA till absorber, 347PD339_L2 stänger 347SV671_MV1 (utgång FALSE).

Processnödstopp 308HZ300/301 stänger 347SV671_MV1 (utgång FALSE).

347SV672

| Objekttyp | Objekt/signal | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| VAL | 347SV672 | Avstängningsventil CO2-rik MEA från absorbern |

Avstängningsventiler 347SV672 stänger utgående flöde av CO2-rik MEA från absorbern vid givna förreglingsvillkor.

Förreglingar för 347SV672 (Förreglas till stängd):

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 347SV672_MV1 | Säkerhetssystem |  |  | X |  |
| Dummy-PF | Generellt elavbrott |  |  | X |  |
| 347LI608_L2 | Nivå Absorber |  | X |  |  |
| 347PI306_L2 | Tryck reduktionsgas e. separator |  | X |  |  |
| 347PI311_H2 | Tryck efter stripper |  | X |  |  |
| 347PI517_H2 | Tryck Återkokare MEA |  | X |  |  |
| 347LZ300 | Låg nivå absorber |  | X |  |  |
| 347XI308_L2 | Lågt diff.tryck tvättad gas / sur gas |  | X |  |  |
| 347TI312_H2_N | 347TI312 ≥ H2 Surgas e.HE200 |  | X |  |  |
| 347LZ313 | Separator surgas |  | X |  |  |
| 347LI608_H2_N | 347LI608 ≥ H2 Absorber |  | X |  |  |
| 347TI307_H2_N | 347TI307 ≥ H2 Red.gas eft.sep |  | X |  |  |
| 347LI508_H2_N | 347LI508 ≥ H2 Återkokare MEA |  | X |  |  |
| 261PZ330 | 261PZ330 Lågt tryck instr.luft |  | X |  |  |

SIL-klassad säkerhetskrets för 347SV672 (Förreglas till stängd):

Låg nivå absorber 347LZ300 och lågt diff.tryck tvättad gas / sur gas 347XI308_L2 (ingång FALSE) stänger 347SV672_MV1 (utgång FALSE).

Processnödstopp 308HZ300/301 stänger 347SV672_MV1 (utgång FALSE).

347SV673

| Objekttyp | Objekt/signal | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| VAL | 347SV673 | Avstängningsventil CO2-rik MEA från absorbern |

Avstängningsventil 347SV673 stänger utgående flöde av CO2-rik MEA från absorbern vid givna förreglingsvillkor.

Förreglingar för 347SV673 (Förreglas till stängd):

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 347SV673_MV1 | Säkerhetssystem |  |  | X |  |
| Dummy-PF | Generellt elavbrott |  |  | X |  |
| 347LI608_L2 | Nivå Absorber |  | X |  |  |
| 347PI306_L2 | Tryck reduktionsgas e. separator |  | X |  |  |
| 347PI311_H2 | Tryck efter stripper |  | X |  |  |
| 347PI517_H2 | Tryck Återkokare MEA |  | X |  |  |
| 347LZ300 | Låg nivå absorber |  | X |  |  |
| 347XI308_L2 | Lågt diff.tryck tvättad gas / sur gas |  | X |  |  |
| 347TI312_H2_N | 347TI312 ≥ H2 Surgas e.HE200 |  | X |  |  |
| 347LZ313 | Separator surgas |  | X |  |  |
| 347LI608_H2_N | 347LI608 ≥ H2 Absorber |  | X |  |  |
| 347TI307_H2_N | 347TI307 ≥ H2 Red.gas eft.sep |  | X |  |  |
| 347LI508_H2_N | 347LI508 ≥ H2 Återkokare MEA |  | X |  |  |
| 261PZ330 | 261PZ330 Lågt tryck instr.luft |  | X |  |  |

SIL-klassad säkerhetskrets för 347SV673 (Förreglas till stängd):

Låg nivå absorber 347LZ300 och lågt diff.tryck tvättad gas / sur gas 347XI308_L2 (ingång FALSE) stänger 347SV673_MV1 (utgång FALSE).

Processnödstopp 308HZ300/301 stänger 347SV673_MV1 (utgång FALSE).

347SV674

| Objekttyp | Objekt/signal | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| VAL | 347SV674 | Avstängningsventil CO2-fattig MEA från återkokaren |

Avstängningsventil 347SV674 stänger utgående flöde av CO2-fattig MEA från återkokaren vid givna förreglingsvillkor.

Förreglingar för 347SV674 (Förreglas till stängd):

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 347SV674_MV1 | Säkerhetssystem |  |  | X |  |
| Dummy-PF | Generellt elavbrott |  |  | X |  |
| 308HZ300/301 | Processnödstopp |  |  | X |  |
| 347TI312_H2_N | 347TI312 ≥ H2 Surgas e.HE200 |  | X |  |  |
| 347TI307_H2_N | 347TI307 ≥ H2 Red.gas eft.sep |  | X |  |  |
| 347LI508_H2_N | 347LI508 ≥ H2 Återkokare MEA |  | X |  |  |
| 261PZ330 | 261PZ330 Lågt tryck instr.luft |  | X |  |  |
| 347LI608_H2 | Nivå Absorber |  | X |  |  |
| 347PI517_L1 | Tryck Återkokare MEA |  | X |  |  |
| 347LI508_L2 | Nivå Återkokare MEA |  | X |  |  |
| 347FI667_L2 | Flöde CO2-fattig MEA till absorber (*start bridge) Utgår! |  | X |  |  |
| 347PD339_L2 | Diff.tryck CO2-fattig MEA till absorber (*start bridge) Utgår! |  | X |  |  |
| 347PI311_H2 | Tryck efter stripper |  | X |  |  |
| 347LZ313 | Nivå separator sur gas |  | X |  |  |
| 347TI338_H2 | Hög temp. CO2-fattig MEA-kylare utlopp | X |  |  |  |

Förreglingen 347PI517_L1 gäller endast när kvävgasinerisering av strippern ej genomförts eller att trycket i stripper/reboiler faller under 0,1bar.

SIL-klassad säkerhetskrets för 347SV674 (Förreglas till stängd):

Hög temperatur absorber 347TI338_H2 stänger 347SV674_MV1 (utgång FALSE).

Säkerhetsventiler

Säkerhetsventil absorber 254HV555. Öppningstryck sätts till 6 bar

Säkerhetsventil återkokare 347HV566. Öppningstryck sätts till 2,3 bar.

Säkerhetsventil kylkrets 347HV553. Öppningstryck sätts till 11 bar.

Säkerhetsventil CO2-fattig MEA 347HV680. Öppningstryck sätts till 4,3 bar.

Säkerhetsventil CO2-rik MEA 347HV601. Öppningstryck sätts till 8 bar.

Stödsystem

Stödsystem är övriga system som behövs för CO2-reningen. Stödsystemen består av följande delar:

- Matarvatten

- Instrumentluft

- Kvävgasinertisering

Ingående styrda objekt

Matarvatten

Vatten avgår kontinuerligt från systemet genom delvis fuktig gas som lämnar systemet. För att kompensera för detta tillförs matarvatten till absorberns tvättvattencirkulation.

I matarvattensystemet finns en avstängningsventil 347SV509.

Mätningar:

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 347FI340 | Flöde matarvatten | 12 – 120 kg/h |  |  |  |  |  |

347SV509

| Objekttyp | Objekt/signal | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| VAL | 347SV509 | Avstängningsventil matarvatten |

Förreglingar för 347SV509 (Förreglas till stängd):

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 347SV509_MV1 | Säkerhetssystem |  |  | X |  |
| 308HZ300/301_N | Processnödstopp |  |  | X |  |
| 261PZ330 | 261PZ330 Lågt tryck instrumentluft |  | X |  |  |
| 347LI508_H1 | Nivå Återkokare MEA |  | X |  |  |
| 347LZ302 | Hög Nivå absorber | X |  |  |  |

SIL-klassad säkerhetskrets för 347SV509 (Förreglas till stängd):

Hög nivå absorber 347LZ302 (utgång FALSE) stänger 347SV509_MV1 (utgång FALSE).

Instrumentluft

Instrumentluft för användning till pneumatiska ventiler.

Vakter (DIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Gränsvärde |
| --- | --- | --- |
| 261PZ330 | Lågt tryck instrumentluft | 4 bar |

Detta objekt förreglar:

- Reduktionsgaskompressor 346PU101 (Överrids av 347HS399)

Kvävgasinertisering

Kvävgasen används dels för inertisering av reduktionsgaskretsen samt återkokaren/strippern före start av anläggningen för att tillse att det är en syrefri miljö och dels för att öka trycket i återkokaren om trycket skulle falla för lågt för att förhindra inträngning av luft (syre) via vakuumbrytare.

I systemet finns 6 avstängningsventiler, två mot reduktionsgassystemet (254SV559 och 254SV561), två mot återkokaren (254SV547 och 254SV549) samt två för ventilering (254SV560 och 254SV548).

På grund av att ventilerna är konfigurerade som ”block & bleed” så måste de berörda ventilerna styras i sekvens. Avstängningsventilerna måste ha kvittering från avluftningsventilens stängd-gränsläge innan avstängningsventilerna får öppna och avluftningsventilen måste ha kvittering från avstängningsventilernas stängd-gränslägen innan avluftningsventilen får öppna. Eftersom att funktionen för inertisering av absorbern via ventilerna 254SV559/60/61 är SIL-klassad inklusive ventilerna så hamnar dessa ventilobjekt i säkerhetssystemet inklusive deras gränslägen.

De två inertiseringslinjerna är inbördes förreglade för att inte det skall vara möjligt att genomföra inertisering av återkokare/stripper och absorber samtidigt.

Kvävgasinertiseringen för reduktionsgaskretsen och återkokaren förreglas om kvävgastrycket är lägre än processtrycket.

Mätningar via säkerhetssystem (SDInReal):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 254PI330 | Tryck kvävgas | 0 - 15 bar | 3,8 | 5 |  |  | 1 |

Beräknade värden i säkerhetssystem (SDReal?)

| Objekt/Signal | Beskrivning | Mätområde | L2 | L1 | H1 | H2 | SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 347XI306 | Diff.tryck kvävgas/gastryck absorber | 0 – 5 bar | 1 | 3 |  |  | 1 |
| 254XI330 | Diff.tryck kvävgas/gastryck stripper | 0 - 10 bar | 1 | 3 |  |  |  |

Differenstrycket mellan kvävgas och gastryck i stripper beräknas som:

254XI330 = (254PI330 – 347PI311)

Differenstrycket mellan kvävgas och gastryck i absorber beräknas i säkerhetssystem som:

347XI306 = (254PI330 – 347PI306)

Vakter (DIS):

| Objekt/Signal | Beskrivning | Gränsvärde |
| --- | --- | --- |
| 254FS332 | Flöde kvävgas | 180 Nm3/h |

Inertisering för reduktionsgaskretsen

254SV559

| Objekttyp | Objekt/signal | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| SDValve | 254SV559 | Avstängningsventil kvävgasinertisering reduktionsgaskrets |

Förreglingar för 254SV559 (Förreglas till stängd):

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 254PI330_L2 | Lågt tryck kvävgas |  | X |  |  |
| 347XI306_L2 | Lågt diff.tryck kvävgas |  | X |  |  |
| 254SV547_GSS | 254SV547 ej stängd |  | X |  |  |
| 254SV549_GSS | 254SV549 ej stängd |  | X |  |  |
| 256SV560_GSS | 254SV560 ej stängd |  | X |  |  |

254SV561

| Objekttyp | Objekt/signal | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| SDValve | 254SV561 | Avstängningsventil kvävgasinertisering reduktionsgaskrets |

Förreglingar för 254SV561(Förreglas till stängd):

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 254PI330_L2 | Lågt tryck kvävgas |  | X |  |  |
| 347XI306_L2 | Lågt diff.tryck kvävgas |  | X |  |  |
| 254SV547_GSS | 254SV547 ej stängd |  | X |  |  |
| 254SV549_GSS | 254SV549 ej stängd |  | X |  |  |
| 254SV560_GSS | 254SV560 ej stängd |  | X |  |  |

SIL-klassad säkerhetskrets för 254SV559 och 254SV561 (Order till stängd):

Lågt tryck kvävgas 254PI330_L2 stänger 254SV559_MV1 och 254SV561_MV1 (utgång FALSE).

Lågt diff.tryck kvävgas 347XI306 < L2 stänger 254SV559_MV1 och 254SV561_MV1 (utgång FALSE).

254SV560

| Objekttyp | Objekt/signal | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| SDValve | 254SV560 | Avluftningsventil kvävgasinertisering |

Förreglingar för 254SV560(Förreglas till stängd):

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 254SV559_GSS | 254SV559 ej stängd |  | X |  |  |
| 254SV561_GSS | 254SV561 ej stängd |  | X |  |  |

SIL-klassad säkerhetskrets för 254SV560 (Order till öppen):

Lågt tryck kvävgas 254PI330_L2 öppnar 254SV560_MV1 (utgång FALSE).

Lågt diff.tryck kvävgas 347XI306 < L2 öppnar 254SV560_MV1 (utgång FALSE).

Inertisering och tryckhållning av återkokaren/strippern

Kvävgasinertiseringen/tryckhållningen av återkokaren och strippern aktiveras via ”block and bleed” (254SV547 och 254SV549 öppnas samt 254SV548 stängs) om trycket i återkokaren faller under 0,2 bar. Inertiseringen måste även genomföras inför start av anläggningen samt om trycket i strippern har fallit under 0,1 bar.

254SV547

| Objekttyp | Objekt/signal | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| VAL | 254SV547 | Avstängningsventil kvävgasinertisering återkokare |

Förreglingar för 254SV547 (Förreglas till stängd):

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 254XI330_L2 / 254PI330_L2 | Lågt difftryck/tryck kvävgas /säkerhetssystem |  |  | X |  |
| 254SV559_GSS | 254SV559 ej stängd |  | X |  |  |
| 254SV561_GSS | 254SV561 ej stängd |  | X |  |  |
| 254SV548_GSS | 254SV548 ej stängd |  |  | X |  |

254SV549

| Objekttyp | Objekt/signal | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| VAL | 254SV549 | Avstängningsventil kvävgasinertisering återkokare |

Förreglingar för 254SV549(Förreglas till stängd):

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 254XI330_L2 / 254PI330_L2 | Lågt difftryck/tryck kvävgas /säkerhetssystem |  |  | X |  |
| 254SV559_GSS | 254SV559 ej stängd |  | X |  |  |
| 254SV561_GSS | 254SV561 ej stängd |  | X |  |  |
| 254SV548_GSS | 254SV548 ej stängd |  |  | X |  |

254SV548

| Objekttyp | Objekt/signal | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| VAL | 254SV548 | Avluftningsventil kvävgasinertisering |

Förreglingar för 254SV548(Förreglas till stängd):

| Objekt/signal | Beskrivning | A | B | C | Runint1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 254SV547_GSS | 254SV547 ej stängd |  |  | X |  |
| 254SV549_GSS | 254SV549 ej stängd |  |  | X |  |

Sekvensbeskrivning av inertisering samt tryckhållning

Innan CO2-reningen kan tas i drift måste inertisering av systemet ske. Inertisering behöver även genomföras om trycket i återkokaren/strippern skulle sjunka under 0,1 bar. Inertisering av CO2-reningen består av två steg som båda måste genomföras för att inertiseringen skall anses fullbordad och man kan starta anläggningen. Dessa är

- Inertisering av stripper/återkokare

- Inertisering av absorber

Dessa inertiseringar måste manuellt startas separat och det är rekommenderat att inertisering av stripper/återkokare genomförs först, och när den är genomförd kan inertisering av absorber ske.

Logiken för inertisering beskrivs i följande logikscheman tillhandahållna av leverantör.

- 5305EMR420_Rev0 Logic diagram DCS

- 5305EMR425_Rev0 Logic diagram ESD

För att indikera att respektive inertisering är genomförd används RS-vippor som sätts TRUE när inertisering genomförts för absorbern respektive strippern/återkokaren. Villkoret för att respektive vippa skall sättas till TRUE är att kvävgasflödet överstiger minflöde (som övervakas via flödesvakten 254FS332) under en viss tid. Om inte båda RS-vipporna är satta skall uppstart av CO2-reningen ej gå att genomföra. Efter att båda RS-vipporna är satta så övergår funktionen till att kontinuerligt övervaka och hålla trycket i strippern/återkokaren över 0,2bar. Om trycket sjunker under 0,1bar i stripper/återkokare eller absorber, skall respektive RS-vippa återställas till FALSE och reduktionsgaskompressor 346PU101 trippas (Överrids av 347HS399). Detta för att en inertisering måste genomföras igen för att CO2-reningen skall få tas i drift.

Referenser

Reduktionsgaskrets

Caloric:

Process Description and Plant Control Rev1

5305EMR410_Rev0 Control diagram

5305EMR420_Rev0 Logic diagram DCS

5305EMR425_Rev0 Logic diagram ESD

5305PRM619_Rev2 Intrument list

5305PRM700_Rev3 Interlock & Switch Grid

5305PRM680_Rev2 Electrical consumer list

5305PRM701_Rev2 Alarm and setpoint list

Legend for Control Symbols

Legend for Logic Symbols

Hybrit:

347-0000-001-PS REV F

347-0000-002-PS REV C

MEA-krets

Caloric:

Process Description and Plant Control Rev1

5305EMR410_Rev0 Control diagram

5305EMR420_Rev0 Logic diagram DCS

5305EMR425_Rev0 Logic diagram ESD

5305PRM619_Rev2 Intrument list

5305PRM700_Rev3 Interlock & Switch Grid

5305PRM680_Rev2 Electrical consumer list

5305PRM701_Rev2 Alarm and setpoint list

Legend for Control Symbols

Legend for Logic Symbols

Hybrit:

347-0000-002-PS REV C CO2-Rening

Stödsystem

Caloric:

Process Description and Plant Control Rev1

5305EMR410_Rev0 Control diagram

5305EMR420_Rev0 Logic diagram DCS

5305EMR425_Rev0 Logic diagram ESD

5305PRM619_Rev2 Intrument list

5305PRM700_Rev3 Interlock & Switch Grid

Legend for Control Symbols

Legend for Logic Symbols

Hybrit:

347-0000-001-PS REV F

347-0000-002-PS REV C

271-0000-001-PS REV I_Kommenterad_jos.pdf

Funktionsbeskrivning spädvattensystem Rev2